DISA – 9000

사용 설명서

| A급 기기 (업무용 방송통신기기) | 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록 을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. |
| --- | --- |

목차

DISA-9000 외형 및 각 버튼용도…………………………………………………………………………….. 2

DISA-9000 연결방법…………………………………………………………………………………………… 3

설치 방법………………………………………………………………………………………………………….4

ㅡ 하이퍼터미널 연결…………………………………………………………………………………………5

프로그램 목록………………………………………………………………………………………………….. 7

무인중계기 시간관련 설정…………………………………………………………………………………… 8

무인중계기 기본운용 설정…………………………………………………………………………………... 10

교환기 기종관련 변수 설정…………………………………………………………………………………. 13

안내 및 안내 인접번호 설정………………………………………………………………………………… 16

사용 금지된 내선번호 설정…………………………………………………………………………………. 17

내선 및 내선 인접번호 설정………………………………………………………………………………... 18

중계 호처리 상태표시………………………………………………………………………………………… 19

월간 호처리 결과 통계표시…………………………………………………………………………………. 21

개별 및 일괄녹음 처리모드…………………………………………………………………………………. 22

부록…………………………………………………………………………………………………………….. 26

전화 Remote 프로그램……………………………………………………………………………………… 26

프로그램 진입방법………………………………………………………………………………………… ….26

프로그램 입력방법………………………………………………………………………………………….. ..26

Remote 코드표……………………………………………………………………………………………… 27

Remote 설정키 용도……………………………………………………………………………………….. 28

Remote 설정방법…………………………………………………………………………………………… 28

DISA-9000 외형 및 각 버튼 용도

Auto Attendant & Audio Tex

RESET

SELECT

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

표시창

회선램프

DAY

NIGHT

NOON

HOLIDAY

주/야/점/휴
램      프

SYSTEM리셋버튼

주/야/점/휴
선택버튼

DISA-9000

DISA-9000 연결 방법

라인연결포트

M.O.H볼륨조정

: M.O.H 볼륨을 조정 할 수 있습니다.

RS-232C

AUX

MOH

VOL

DC

AC

RS232C

: PC와 연결하여 프로그램을

설정 할 수 있습니다.

AC전원
(아답타)

DC전원

AUX 포트

: 녹음 시 카세트 연결단자

이어폰 포트

: PC로 녹음시나 메시지 청취, MOH연결 단자

DISA-9000 설치방법(하이퍼 터미널연결)

- DISA-9000외관이 이상 없을 경우 설치를 시작합니다.

- 전원을 연결하고 상태 표시 창에 화면 이상유무를 확인합니다.

- DISA-9000포트에 내선을 연결(P11 참조)하고 국선착신을 줍니다.

- DISA-9000 메시지를 녹음 합니다.(녹음 방법 부록 참조)

- 녹음이 완료되면 DISA-9000 PC프로그램을 시작 합니다.

- RS-232C케이블을 노트북 또는 PC에 연결 합니다.

- PC프로그램의 시작

ㅡ하이퍼 터미널 연결 설정

PC PROGRAM (하이퍼 터미널)DISA-9000의 기본 운용중의 하나는 PC  PROGRAM 입니다.  교환기 또는 키폰 시스템 의 내선에 연결하여 사용하려면 몇 가지 특성을 호환하기 위해 PC를 이용하여  PROGRAM을 입력시킵니다.시스템과 통신을 위해서는 다음과 같은 통신 설정이 필요합니다.

PROGRAM :  하이퍼터미널(윈도우98,2000,XP)

통신 케이블 : RS-232C 9 P

2,3번 PIN ----> TWIST(반대임)

5번 PIN ---- DIRECT

위와 같은 규격을 갖춘 후에 PC에서 하이터터미널을 구동 시킨 후 RS-232C CABLE을 통해  시스템과 교환기의 통신을 시도하면 됩니다.통신을 시도하여 정상적으로 동작을 하지 않을  경우에는 본사로 연락하시기 바랍니다

- 윈도우의 시작 → 프로그램 → 보조프로그램 → 통신 →하이퍼터미널 순서로 클릭합니다.

- 다음 그림이 나온 후, 새 연결 창이 나타납니다.

- 새 연결 이름을 적습니다.

- 연결에 사용할 모뎀 : 현재 RS232C 케이블 연결되어있는 COM포트를 설정하고 확인을 눌러 줍니다.

- 포트설정을 합니다. (비트/초 : 38400, 흐름제어 : 없음)

- “비밀번호를 입력”이라는 화면이 뜨면 초기비밀번호(1234)를 입력합니다.

- (비밀번호 입력 화면이 나타나지 않으면 SYSTEM RESET버튼을 눌러주세요)

- 그래도 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않으면 연결에 사용할 모뎀설정을 바꿔서 다시 시도해 주십시오.

DISA-9000 프로그램 목록

- 프로그램 목록

시스템과 PC 통신을 정상적으로 구동 시킨 후 초기화면에서 비밀번호를 입력하면 아래의 그림과 같이 무인중계기 SET-UP 화면이 나타납니다. SET-UP 화면에서 원하는 설정번호를 입력하여 세부 프로그램 내용을 변경 하시면 됩니다.

- 설정번호 단축키 설명

ㅡ Top (T) : 프로그램 목록 화면으로 이동

ㅡ Esc (E) : 설정값 취소

ㅡ Ent (ENTER) : 설정값 입력

ㅡ0~9 : 목록번호 설정

ㅡDel (D) : 연중 공휴일 삭제코드 키

ㅡ Clr (C) : 연중 공휴일 초기화 코드 키

ㅡ Up (U) : 내선 번호 등록 시 다음 화면 코드 키

ㅡ Down (D) :내선번호 등록 시 이전 화면 코드 키

무인 중계기 시간관련 설정

- 프로그램 목록에서 1번을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 입력해 프로그램 설정 및 변경 하시면 됩니다.

1.현재시간 설정

- 시스템 설치 당일의 현재시간을 입력하십시오. 현재시간 설정이 맞지 않으면 시스템이   정확한 동작을 하지 못하고 오동작을 일으킵니다. 현재시간을 기준으로 주/야/휴/점심시간이 자동 전환되며 일주일 주기와 휴일설정이  가능합니다.

>현재시간 설정. ( Top, Esc, Ent )

> 04-01-01, 12:00, 2

년/월/일/시/분/요일 순으로 입력하며, 시간은 24시간 기준으로 설정해야 합니다.

요일 → 일요일=1. 월요일=2, 화요일=3,수요일=4, 목요일=5, 금요일=6, 토요일=7

2. 평일 / 토요일의 주간운용 설정

- 평일/토요일의 주간근무시간을 입력하십시오. 주간근무시간 설정이 맞지 않으면 시스템이 정확한 동작을 하지 못하고 오동작을  일으킵니다. 주간근무시간을 기준으로 주/야/휴/점심시간이 자동 전환되며 일주일 주기와 휴일 설정이 가능합니다.

> 평일의 주간운용시간 설정.(Top,Esc,Ent)

> 09:00-18:00

> 토요일의 주간운용시간 설정.(Top,Esc,Ent)

> 09:00-13:00

근무시간 → 시간 = 00 - 23 / 분 = 00 - 59

시간설정은 24시간 기준으로 설정하십시오.

3. 요일별 주간운용

- 일주일의 요일(일,월,화,수,목,금,토) 을 입력하십시오. 일주일의 요일 설정이 맞지 않으면 시스템이 정확한 동작을 하지 못하고 오동작을 일으킵니다. 일주일의 요일을 기준으로 주/야/휴/점심시간이 자동 전환되며 정확한 안내방송이 가능합니다.

> 요일별 주간운용 설정. ( Top, Esc, Ent )

> ** 0 : 일요일, 1 : 평일, 2 : 토요일, 3 : 주간, 4 : 야간, 5 : 점심 **

>0111112

요일설정은 일요일부터 토요일까지 차례대로  원하는 설정 값을 입력하십시오.

공휴일=0, 평일=1, 토요일=2, 주간=3, 야간=4, 점심=5

4. 연중공휴일 설정

- 창립 기념일, 국가 공휴일등  휴일설정을 할 수 있습니다. 최대50개 까지 설정이 가능합니다.

>등록된 연중공휴일.

> 01-01 03-01 05-05 06-06 07-17 08-15 10-03 12-25

> 연중 공휴일을 입력, 삭제, 초기화 하세요.(Top,Esc,Ent,Del,Clr)

>0126

연중 공휴일 ==> 월 = 01 - 12 / 일 = 01 - 31

연중 공휴일 설정은 하루씩 차례대로 입력하십시오.

공휴일 삭제는 원하는 날짜에 고정 시킨 후,  D(Del) 키를 눌러 삭제하거나

[C],or [c}키를 눌러 Clear시킵니다.(국가 공휴일 제외)

5. 주간 / 토요일 점심시간 설정

- 주간 / 토요일 근무시간의 점심시간 을 입력하십시오. 점심시간 설정이 맞지 않으면 시스템이 정확한 동작을 하지 못하고 오동작을 일으킵니다. 점심시간을 기준으로 점심시간이 자동 전환되며 정확한 안내방송이 가능합니다.

> 주간 시 점심운용시간 설정. ( Top, Esc, Ent )

> 12:00-1300

>토요일 점심운용시간 설정. ( Top, Esc, Ent )

> 12:00-1300

점심시간은 시작시간과 끝나는 시간을 24시간 기준으로 입력하십시오.

요일별 주간운용 휴일 지정 시 점심시간 인식 안됩니다.

6.  링 / OFF / CH설정

- 링   ‘1’ : 링 카운트 한번만에 멘트를 내보내겠다는 표시입니다.

‘2’ 로 입력하시면 링 2번만에 받겠다는 뜻입니다.

- OFF  ‘3’ : 채널이 묶여 복구가 안되더라도 3분이 지나면 장비쪾에서 강제

로 라인복구 시키겠다는 내용입니다.

- CH  ‘4’ : 4채널 장비라는 뜻입니다.  DISA-2000은 ‘2’로 표기됩니다.

무인 중계기 기본운용 설정

- 프로그램 목록에서 2번 을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 선택하여 설정 또는 변경 하시면 됩니다.

1. 셋업시 비밀번호

- 시스템의 원활한 운용과 데이터 보호를 위해 비밀번호를 변경 하신 후 변경된 번호를 메모 하십시오.

> 변경하실 비밀번호 입력. ( Top, Esc, Ent )

> _1234

비밀번호는 담당자와 통신업체만이 알 수 있는 번호로 설정하십시오.

초기값 = 1234.

2. 서브 멘트번호

- 시스템의 기능 중에 오디오 텍스 기능이 있습니다. 오디오 텍스 기능을 이용할 번호를 입력하십시오. 최대 26개까지 설정 가능합니다.  초기 메시지(주/야/점/휴)를 반복 청취는 *, 서브멘트 반복 청취는 #이며, 따로 설정 할 필요 없습니다.

> 서브멘트 번호 입력.(Top,Esc,1-9,/)

> _1/11/12/2/3/4….

설정번호 ==>  1부터 26까지 ( 최대 26개)

서브멘트 번호를 차례대로  “ /  ”키와 함께 입력하십시오.

3. 주야간 전환방법

- 시스템이 응대를 한 후 원하는 내선번호로 전환하는 방법을 설정 하십시오.

> 주야간 전환방법 입력. ( Top, Esc, 0-2)

> ** 0 : 무조건 전환, 1 : 호출음시 전환, 2: 음성인식 전환 **

> _12             야간

주간

전환방법은 3가지가 있습니다.

0 =  무조건 전환

1 = 호출음시 전환

2 = 음성인식 전환(음성인식 후 전화연결 2초정도 delay발생).

4. 단축번호 자릿수

- 시스템이 연결되는 교환기의 내선번호 자릿수를 입력하십시오. 내선번호 자릿수

설정이 맞지 않으면 시스템이 정확한 동작을 하지 못하고 오동작을 일으킵니다.

내선번호 자리 수는 교환기에 따라 2-5 자리 범위 내에 설정이 가능합니다.

> 단축번호 자릿수 입력.(Top,Esc,1-5)

> 3_

내선번호 ==> 2부터 5까지 ( 내선번호 자리수 )

5자리로 설정 시 4자리 내선번호도 호환 가능합니다.

5. 안내자동연결 처리방법

- 시스템이 응대를 한 후 외부 호출인이 아무 번호도 누르지 않은 경우의 처리방법

입니다. 설정 값은 주간과 야간 통화중 무응답으로 각각 입력하십시오.

> 안내자동연결 처리방법 입력. ( Top, Esc, 0-1 )

>  ** 0 : 멘트 송출 후 절단, 1 : 멘트 송출 후 안내로 연결 **

>0000

무응답 처리방법은 2가지가 있습니다.

설정 값  0 = 통화절단 메시지 송출 후 통화절단

설정 값  1 = 안내연결 메시지 송출 후 안내(0번)로 연결

6. 화중 / 호출 COUNT

- 시스템이 전환을 하고자 하는 내선번호가 통화 중이거나 무응답(전화를 받지않는

경우)일 때 화중음/호출음의 회수 만큼 체크 한 후 통화중/무응답 메시지를 송출

합니다. 화중/호출음 회수 설정이 정확하지 않으면 오동작의 경우가 발생할 수도

있습니다.

> 화중/호출 Count 입력.(Top,Esc,1-9)

> 25_

통화중음 회수 ==> 1부터 9까지

호출음회수    ==> 1부터 9까지

설정은 화중음 / 호출음 회수 순으로 설정하십시오.

7. 전환메시지 송출

- 시스템이 전환을 하고자 하는 단축번호나 내선번호연결 시 설정여부에 따라 전환

메세지 를 송출 할 수 있습니다.

> 전환메세지 송출 여부 입력.(Top,Esc,0-1)

> **  0 : 사용안함, 1 : 사용함 **

>0101

설정 값  0 = 전환메세지 송출안함.

설정 값  1 = 전환메세지 송출함.

내선연결, 단축번호연결, 통화중인접멘트, 무응답인접멘트 순으로 입력해

주세요.

8. VOL / TONE 설정

- 시스템이 응대 시 메시지 내용의 소리크기와 DTMF톤(단축번호.내선번호 디지트)  LEVEL을   VOL / TONE설정 값에 따라 조정할 수 있습니다.

> Vol / Tone Level 입력.(Top,Esc,Ent,0-9)

> 6 3 5                     Digit Tone Level(OUT)

ARS Volume Level

Digit Tone Level(IN)

9. 다시 듣기 설정

- 주/야/점/휴 멘트 청취 중에 인사멘트를 제외하고 구내번호 안내멘트를 다시

청취할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

> 다시 듣기 처리를 원하시면 [1], 아니면[0]을 입력. (Top,Esc,Ent,0-1)

>0

0 설정 시 :  *키 디지트하면 주/야/점/휴일멘트 반복 청취

1 설정 시 :  *키 디지트 하면 구내번호안내멘트 반복청취

다시 듣기 멘트는 서브영역 가장 뒷부분에 4가지(주/야/점/휴)멘트 개별

녹음으로만 입력  가능합니다.

교환기 기종관련 변수 설정

- 프로그램목록에서 3번 을 누르면 아래와 같은 화면이  나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 선택하여 설정  또는 변경 하시면 됩니다.

1. Hook – Flash Time 설정

- 시스템이 응대를 한 후 내선번호로 전환을 할 경우  후크후레쉬를 한 후 내선

번호를 다이얼 합니다. 이 때 후크후레쉬 타임 값이 정확하지 않으면 교환기에서

정확히 인식을 하지 못하고 오동작을 일으킬 수 있습니다.

> Hook-Flash Time 입력. ( Top, Esc, 1-9 )

>_

교환기의 후크후레쉬 타임을 참고하십시오.

2. 전환시 접두코드

- 시스템이 전환을 하거나 취소할 경우 후크후레쉬 동작과 코드를 같이 사용하는

교환기종이 있습니다. 보통은 후크후레쉬 동작만으로 정상동작이 가능합니다.

> 전환시 접두코드 입력.(Top,Esc,1-9)

> &/&_

교환기의 종류에 따라 전환시 접속 코드는 달라집니다.

3. 호출음 주기체크

- 시스템이 응대를 한 후 내선번호로 전환을 할 경우 내선번호의 상황 (무응답)을

인식하기 위해서는 교환기에서 제공하는  호출음의 주기 값을 가지고 있어야 합니

다. 주기값을 체크하여 시스템에 저장하는 방법입니다.

> On-Hook 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> _

사용 예)> On-Hook 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> 0083_

> [1: 102/24 ]

> [2: 100/20 ]

> [3:  99/26 ]

> [4:  99/26 ]

> [AVG : 99/25 ]

>저장하시겠습니까? (Top, Esc, Ent, Y, N)

On-Hook = 통화 가능한 내선번호를 의미합니다.

해당하는 내선번호를 입력하고 Enter키를 치면  PC 모니터에 현재 체크되는 주기 값을 볼 수가  있으며 저장이 가능합니다...

4. 화중음 주기체크

- 시스템이 응대를 한 후 내선번호로 전환을 할 경우 내선번호의 상황 (통화 중)을 인식하기 위해서는 교환기에서 제공하는 화중음의 주기 값을  가지고 있어야 합니다. 주기 값을 체크하여 시스템에 저장하는 방법입니다.

> Off-Hook 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> _

(사용 예)> Off-Hook 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> 0083_

> [1: 50/51 ]

> [2: 49/50 ]

> [3: 50/50 ]

> [4: 51/50 ]

> [AVG : 50/50 ]

>저장하시겠습니까? (Top, Esc, Ent, Y, N)

Off-Hook = 통화중 내선번호를 의미합니다.

5. 에러음 주기체크

- 시스템이 응대를 한 후 내선번호로 전환을 할 경우 내선번호의 상황 (에러)을

인식하기 위해서는 교환기에서 제공하는  에러음의 주기값을 가지고 있어야 합

니다. 주기값을 체크하여 시스템에 저장하는 방법입니다.

> 비어있는 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> _

(사용 예)> 비어있는 내선번호 입력.( Top, Esc, Ent )

> 1111_

> [1: 200/201 ]

> [2: 199/200 ]

> [3: 201/201 ]

> [4: 200/200 ]

> [AVG : 200/200 ]

>저장하시겠습니까? (Top, Esc, Ent, Y, N)

일부 주장치에 따라 에러음 체크가 안되는 경우도 있습니다.

6. 국선음 / 호출음 / 화중음 / 에러음 주기여유 설정

- 시스템이 전환을 할 경우 내선번호의 상황에 따라 메시지를 송출합니다. 이

때 교환기종 및 키폰 시스템의 종류에 따라 메시지 송출이 정확하게 되지 않거

나 정상동작이 되지 않는 경우는 시스템이 가지고 있는 국선음, 호출음, 화중음,

에러음 주기값의 마진을 확보할 필요가 있습니다.

> 해당음의 주기여유값 입력.( Top,Esc,1-9 )

> _

보통은 주기 여유값을 설정하지 않고도 정상적으로 동작이 가능합니다.

\

7. 국선음 주기체크

- 시스템이 응대를 한 후 외부 호출인이 전화를 끊었을 경우  국선의 화중음을

체크 한 후  즉시 라인을 복구 해야합니다. 이 때 국선화중음을 정확하게

체크하여 라인을 복구하지 못하면 응대를 바로 하지 못하고 메시지가 끝날

때까지 불복이 걸립니다. 국선화중음의 주기값을 체크하여 시스템에 저장하

는 방법입니다.

>[#]+[#]후에 전화를 끊으세요.( Top, Esc, Ent )

>

(사용예)> [#]+[#]후에 전화를 끊으세요.( Top, Esc, Ent )

> _

> [1: 50/51 ]

> [2: 51/50 ]

> [3: 49/50 ]

> [4: 50/50 ]

> [AVG : 50/50 ]

>저장하시겠습니까? (Top, Esc, Ent, Y, N)

국선 화중음 체크는 시스템의  L1 라인만 가능합니다.

반드시 국선으로 전화를 건 후 체크해 주십시오.

안내 및 안내 인접번호 설정

- 프로그램 목록에서 4번 을 누르면 아래와 같은 화면이  나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 선택하여 설정 또는 변경 하시면 됩니다.

1. 주간 / 야간 / 휴일 / 점심 안내 및 안내 인접번호 설정

- 시스템이 메시지 송출중  외부 호출인이 0번을  눌러서 안내호출을 할 경우 전환

하고자 하는 안내번호와 인접번호를 설정해야 합니다

> 호분배를 원하시면 [1], 아니면 [0]을  입력.( Top, Esc, Ent )

> 0

> 중계대를 사용하시면 [1], 아니면 [0]을  입력.( Top, Esc, Ent )

> 0

> 단축번호를 입력 ( Top, Esc, Ent )

> 0

> 인접번호를 입력. ( Top, Esc, Ent )

> 100/101/102/103/105

> 저장하시겠습니까? ( Top, Esc, Ent, y )

> _

- 안내번호 설정은 화면순서에 따라 설정하십시오.

- 호분배 0설정 = 처음 안내번호로 연결 후 통화중일 때 다음 안내번호로 연결.

- 호분배 1설정 = 여러 개의 안내번호를 순차적으로 호출

- 중계대 = 안내를 중계대로 사용할 경우

- 단축번호 = 외부 호출인이 안내를 호출하는 번호

- 인접번호 = 2개 이상의 안내번호가 있을 경우  최대 5개까지 설정이

가능합니다.

사용 금지된 내선범위 설정

- 프로그램 목록에서 5번 을 누르면 아래와 같은 화면이  나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 선택하여 설정 또는 변경 하시면 됩니다.

1. 거부번호 설정

- 시스템이 메시지 송출중  외부 호출인이 사용하지 않는 번호를 호출을 할

경우 에러 메시지를 송출하기 위해서는 거부번호의 범위를 설정해야 합니다.

( 최대 9개 그룹까지 설정가능 )

> 사용 금지된 내선범위를 입력하세요.( Top, Esc, Clr, 1-9 )

> 100-103_

거부번호 범위 = 사용하지 않는 내선번호의  처음번호와 마지막

번호를 입력하십시오. 최대 9개 그룹까지 설정이 가능합니다.

내선 및 내선 인접번호 설정

- 프로그램 목록에서 6번 을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 여기서 원하시는 번호를 선택하여 설정 또는 변경 하시면 됩니다.(50개까지 가능)

1. 내선 및 내선 인접번호 설정.(서브 메시지 없는 경우)

- 시스템이 메시지 송출중  외부 호출인이 단축번호를 눌렀을 경우 전환하고

자하는 단축번호와 인접번호를 설정해야 합니다.

ㅡ단축번호란? = 부서를 대표하는 부서번호를 뜻합니다.(최대 50개까지 가능합니다.)

> 호분배를 원하시면 [1], 아니면 [0]을 입력하세요.( Top, Esc, Ent )

> 0

> 단축번호를 입력하세요. ( Top, Esc, Ent )

> 1

> 인접번호를 입력하세요. ( Top, Esc, Ent )

> 109/110/111/112/113/114

> 저장하시겠습니까? ( Top, Esc, Ent, y )

> _

- 단축번호 설정은 화면순서에 따라 설정하십시오.

- 호분배 0설정 = 처음 내선번호로 연결 후 통화중일 때 다음 인접번

호로 연결.

- 호분배 1설정 = 여러 개의 인접번호를 순차적으로 호출 .

- 단축번호 = 외부 호출인이 안내를 호출하는 번호

- 인접번호 = 2개 이상의 인접번호가 있을 경우  최대 6개까지 설정이

가능합니다.

2. 내선 및 내선 인접번호 설정.(서브 메시지 있는 경우)

> 호분배를 원하시면 [1], 아니면 [0]을 입력하세요.( Top, Esc, Ent )

> 0

> 단축번호를 입력하세요. ( Top, Esc, Ent )

> 11

> 인접번호를 입력하세요. ( Top, Esc, Ent )

> 109/110/111/112/113/114

> 저장하시겠습니까? ( Top, Esc, Ent, y )

> _

> 단축번호를 입력하세요. ( Top, Esc, Ent )

> 11           단축번호

서브번호

위의 경우 서브1번 안에 들어와 단축번호 1번을  눌렀을 때

109/110/111/112/113/114순서로 연결

서브2번에 들어와 단축번호 4번일 경우면 입력 단축 번호 입력

하실때 ’24’ 라고 치시면 됩니다.

중계 호처리상태 표시모드

- 프로그램 목록에서 7번 을 누르면 중계 호처리상태 표시모드 화면이 나타납니다. 여기서 시스템의 동작상황을 모니터링 할 수 있으며 또한 외부 호출인이 호출한 번호를 알 수 있습니다. 중계 호처리상태 표시는 설정모드가 아닙니다. 모니터링 하는 화면표시 기능입니다.

< 중계 호처리상태 표시모드 >

┌──────────────────┐

│☎   103      103      연결중       │

│☏                                  │

│☏                                  │

│☏                                  │

│☏                                  │

│☏                                  │

│☏                                  │

│☏                                  │

└──────────────────┘

> 설정번호를 입력하세요.( Top)

>

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

>[1]  - ☎ : 전화연결

- ☏ : 대기중

>[2]  - 입력번호

>[3]  - 연결번호

>[4]  - 상태값(연결중, 화중음,호출음)

월간 호처리결과 통계표시

- 프로그램 목록에서 7번 을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 여기서 시스템의 월간

호처리 결과를 모니터링 할 수 있으며, 외부 호출에 대한 응답상황을 통계를 통해 알 수

있습니다. 월간 호처리 통계표시는 설정모드가 아닙니다. 모니터링 하는 화면표시 기능

입니다.

- 월간 호처리결과는 월/년이 지나게 되면 자동 초기화 되며, 누적된 결과로써 표시가 됩

니다.

>금월 집계일자 : 현재월 현재일까지의 날짜 표시.

>금년 집계일자 : 금년 현재일까지의 날짜 표시.

>전체 응답호수 : 현재일까지의 전체 호수 표시.

>안내 연결호수 : 안내번호로 연결 호수 표시.

>내선 연결호수 : 내선번호로 연결 호수 표시.

>통화 절단 : 통화종료 호수

개별 및 일괄녹음 처리모드

- 프로그램 목록에서 9번 을 누르면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 여기서 시스템의 개별 및 일괄 녹음/삭제 및 듣기를 설정 할 수 있습니다. 시스템의 MOH단자(이어폰 이용)로 부터 녹음 진행 사항을 체크 할 수 있으며, 전화를 이용해 하는 불편함 없이 간단히 녹음 및 삭제 할 수 있는 기능입니다.

>녹음/삭제/듣기를 원하는 번호 입력 (Top,Esc,1-43)

>

6개 메뉴중 원하는 기능을 설정한 후 위에 메뉴에 따라 입력하십

시오.

메시지 순서 및 번호

-1 : 주간 - Day Msg

-2 : 야간 - Night Msg

-3 : 휴일 - Holiday Msg

-4 : 점심 - Lunch Msg

-5 : 통화중 - Line Busy Msg

-6 : 무응답 -No Response

-7 : 결번 - Wrong Number

-8 : 주간안내 - Day Connect

-9 : 야간안내 - Night Connect

-10 : 연결 - Connect

-11 : 인접번호 - Neighbor Msg

-12 : 통화절단 - Disconnect

-13 : 보류 - Holding Msg

-14~39 : 서브메세지 1~26 - Sub Msg 01 ~ 26

-40 : 주간2 - Day2 Msg

-41 : 야간2 - Night2 Msg

-42 : 휴일2 - Holiday2 Msg

-43 : 점심2 - lunch2 Msg

- 전화 REMOTE 프로그램

- Disa-9000 은 MFC전화기를 이용하여 원격지에서 프로그램제어가 가능 하므로 누구나 손쉽게 프로그램관리 및 설치를 할 수 있습니다.

- 프로그램 진입방법

[1] DISA-9000으로 전화를 건다.

[2] 멘트가 송출되면  ##  (우물정 2회) 누른다.

[3] 톤소리(띠띠띠띠)4회 송출 후 PASSWORD 입력모드에서 PASSWORD를 입력한다.(아래 그림 참조)

PASSWORD:

****

PASSWORD 입력모드

PASSWORD:****

****

PASSWORD 입력(4자리수)

[4] PASSWORD 입력이 틀렸을 경우 다시한번 천천히 재입력을 한다.(초기 비밀번호 : 1234)

[5] 비밀번호 확인이 완료 되면 원하는 프로그램을 변경 하시면 됩니다.

- 비밀번호를 입력하고 나면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

- 프로그램 입력방법

PROGRAM_IN:

**

프로그램 입력모드

부               록

- 모든 프로그램은 [ *(별) + 항목번호(3자리) ]로 이루어지며,  다음 페이지 Remote 코드표를 참고하십시오.

03/03 Mon 12:00

초기상태

PASSWORD:_

DTMP TONE 4회 송출 후 비밀번호 입력대기

다이얼 -> DISA-8000 응대멘트 후[#][#]

PROGRAM IN:_

프로그램 대기모드 ( 이하 ‘초기모드’ )

비밀번호 입력[ * * * * ]

[*] + [항목번호(3자리)] 입력 후 각 SUB모드 진입

- 전화 REMOTE 코드표

HOOK:_

INFO_D:_

TIME:_

NEW_PASS:_

[121]Hook-Flash Time

[201] 주간안내 설정

[111]셋업시 비밀번호

[101]현재시간을 설정

INFO_N:_

REC_NO:_

PREFIX:

[122]전환시 접두코드

DAY_OP:_

[112]녹음 시 멘트번호

[202] 야간안내 설정

[102]평일의 주간운용

DAY&NIGHT:_

CALL_CY

[123]호출음 주기체크

INFO_H:_

SAT_OP:_

[203] 휴일안내 설정

[103]토요일 주간운용

[113]주야간 전환방법

NO. OF DIGIT:_

BUSY_CY

[124]화중음 주기체크

INFO_L:_

WORK_TP:_

[114]단축번호 자릿수

[204] 점심안내 설정

[104]요일별 주간운용

NO_RESP.:_

ERR_CY

[125]에러음 주기체크

HOLIDAY:_

[115]무응답 처리방법

RING_CNT:_

LINE_MG

REJECT_NO??:_

[105]연중 공휴일입력

[126]국선음 주기여유

[116]화중/호출 Count

[301] ~ [310]

사용금지 된 내선범위 설정

LUNCH:_

EX_MSG:_

[106]주간시 점심시간

CALL_MG

[127]호출음 주기여유

[117]전환메시지 송출

INT_HO??:_

[401] ~ [450]

내선및 내선인접번호 설정

LUNCH:_

OUTVOL:_

BUSY_MG

[128]화중음 주기여유

[107]토요일 점심시간

[118]볼륨설정

ERR_MG

RING_CH_OFF :_

MENT_2:_

[108]링/CH/OFF

[129]에러음 주기여유

[119]다시 듣기 설정

LINE_CY

[130]국선음 주기체크

RECORDING 01   C

PLAYING ALL

PLAYING ??

ERASING ALL

RECORDING ALL  A

[700] 전체삭제

[501~543] (??)녹음

[800] 전체듣기

[600] AUDIO 전체녹음

RECORDING ??   A

ERASING ??

[801~843] (??)듣기

[701~743] (??)삭제

[601~643] AUDIO(??)녹음

[#]로 변환

[0][3]

[*]로 변환

[0][2]

[&]로 변환

[0][1]

***** 전환시 접두코드 입력모드에서 *****

다음항목으로

[*]

저장 또는 삭제(입력값 없을시)후 다음항목으로, 프로그램 종료

[#]

숫자 [9]로 변환

[9][9]

숫자 [1]~[8]로 변환

[9][1]~[8]

숫자 [0]로 변환

[9][0]

기능

KEY

PROGRAM_IN:*101

**

TIME:040101#

031225*

TIME:*1200#

1150*

TIME:2#

1*

PROGRAM_IN:*102

**

DAY_OP:0900#

0830*

DAY_OP:*1800#

1830*

PROGRAM_IN:*103

**

SAT_OP:0900#

0830*

SAT_OP:*1300#

1230*

- 리모트 설정키 용도

- 현재시간설정 (*101)

*101 → 톤소리 7회 송출 →현재날짜입력(예 040101 + #) → 톤소리 5회 → 현재시간 입력(예

1200 + #) →톤소리2회송출 → 현재요일 입력(예 2 + #)→톤소리2회청취 → 프로그램모드

- 평일의 주간운용 설정(*102)

*102 → 톤소리5회 송출 → 주간근무 시작시간 입력 → 톤소리 5회 송출 → 주간근무 종료시간

입력 → 프로그램모드

- 토요일의 주간운용 설정(*103)

*103 → 톤소리5회 송출 → 토용일 근무 시작시간 입력 → 톤소리 5회송출 → 토요일 근무종료 시

간 입력 → 프로그램모드

-리모트 시 송출되는 톤소리는 입력되어있는 값에 따라 조금씩  차이가 있을 수 있으니 주의 바랍니다.

PROGRAM_IN:*105

**

HOLIDAY:0301#

0101*

PROGRAM_IN:*105

**

HOLIDAY:#

0301*

PROGRAM_IN:*105

**

HOLIDAY:9

0101*

- 요일별 주간운용 설정 (*104)

*104 → 톤소리 8회 송출 → 요일별 주간운용 입력 → 프로그램모드

- 연중공휴일 등록 설정(*105)

*105 → 톤소리5회 송출 → 공휴일 입력 → 톤소리 5회 송출 → 공휴일 입력 →톤소리5회 송출 → → 공휴일 입력 → 톤소리5회 송출 ………<반복적인 방법으로 입력 하십시오. 종료를 원할 시 *키를 프로그램모드로 빠져 나올 때까지 눌러주시면 됩니다.> → *→ *→..<반복>..→ 프로그램모드

- 연중공휴일 삭제 설정(*105)

*103 → 톤소리5회 송출 → 삭제 원하는 날짜 나올 때까지 *입력 → 원하는 날짜나오면 #→

<반복> →<종료를 원할 시 *키를 프로그램 종료될 때까지 입력 → 프로그램모드

- 연중 공휴일 초기화 방법(*105)

*105 → 톤소리5회 송출 → 9 →프로그램모드

- 주간시 점심시간 설정(*106)

*106 → 톤소리5회 송출 → 주간점심 시작시간 입력 → 톤소리5회 송출 → 주간점심 종료시간

입력 → 프로그램모드

- 토요일 점심시간 설정(*107)

*107 → 톤소리5회 송출 → 토요일 점심 시작시간 입력 → 톤소리5회 송출 → 토요일 점심 종료시간 설정 → 프로그램 모드

PROGRAM_IN:*104

**

WORK_TP:3333333#

0111112*

HOLIDAY:*

0717*

HOLIDAY:*

1225*

HOLIDAY:*

0717*

HOLIDAY:*

1225*

PROGRAM_IN:*106**

LUNCH:1200#

1230*

LUNCH:*1300#

1330*

PROGRAM_IN:*107**

S_LUNCH:1200#

1230*

S_LUNCH:*1300#

1330*

PROGRAM_IN:*112

**

REC_NO:1#

*

PROGRAM_IN:*113

**

DAY&NIG:33#

13*

PROGRAM_IN:*114

**

DIGIT:4#

3*

- 셋업시 비밀번호  (*111)

*111→ 톤소리 5회 송출 → 변경 할 비밀번호 입력 → 프로그램모드

- 녹음시 서브번호 설정(*112)

*112 → 톤소리1회 송출 → 서브번호 입력 → 톤소리 2회 송출 → 서브번호 입력 →톤소리2회 송출 → <입력 완료 될 때까지 반복> → 서브번호 입력 종료시 * → 프로그램모드

- 주,야간 전환방법 설정(*113)

*113 → 톤소리3회 송출 → 전환방법 입력 → 프로그램모드

- 내선번호 자리수 설정(*114)

*114 → 톤소리2회 송출 → 자리수 입력 →프로그램모드

- 무응답 처리방법 설정(*115)

*115 → 톤소리5회 송출 → 무응답설정크드 입력  → 프로그램모드

- 화중 / 호출 COUNT설정(*116)

*116 → 톤소리3회 송출 → 화중/호출 COUNT 입력 → 프로그램 모드

PROGRAM_IN:*111

**

NEWPASS:2580#

*****

REC_NO:11*

1*

REC_NO:*

11*

PROGRAM_IN:*115**

NO_RESP:1111#

0000*

PROGRAM_IN:*107**

S_LUNCH:1200#

1230*

S_LUNCH:*1300#

1330*

PROGRAM_IN:*118

**

VOL/TONE:79#

55*

PROGRAM_IN:*119

**

MENT_2:1#

0*

PROGRAM_IN:*121

**

HOOK TM:450#

400*

- 전환메시지 송출 설정  (*117)

*117→ 톤 소리 5회 송출 → 전환메시지 코드 입력  → 프로그램모드

- VOL / TONE설정(*118)

*118 → 톤소리3회 송출 → VOL/TONE레벨 입력 → 프로그램모드

- 다시 듣기 설정(*119)

*119 → 톤소리2회 송출 → 다시 듣기 설정 코드 입력 → 프로그램모드

- Hook-Flash Time(*121)

*121 → 톤소리4회 송출 → Hook값 입력 →프로그램모드

- 전환시 접두코드 설정(*122)

*122 → 톤소리2회 송출 → 호출값  입력  → 톤소리 2회 송출 → 화중값 입력 (예 &&인경우-

0101 입력) →프로그램 모드

- 전환시 접두코드 코드값

[0][1] → [&]로 변환

[0][2] → [*]로 변환

[0][3] → [#]로 변환

[9][0] → 숫자 [0]로 변환

[9][1]~[8] → 숫자 [1]~[8]로 변환

[9][9] → 숫자 [9]로 변환

PROGRAM_IN:*117

**

EX_MSG:0101#

1010*

PROGRAM_IN:*122**

PREFIX:01#

&*

PREFIX:0101#

&*

- 호출음 주기체크  (*123)

*123→ 톤소리 4회 송출 → ON 주기값 입력 → 톤소리4회 송출 → OFF 주기값 입력 → 톤소리1회 송출 → * →프로그램모드

- 화중음 주기체크(*124)

*124 → 톤소리3회 송출 → ON 주기값  입력→ 톤소리 3회 송출 → OFF 주기값 입력 → 톤소리1  회 송출 → * → 프로그램모드

- 에러음 주기체크(*125)

*125 → 톤소리3회 송출 → ON 주기값 입력 → 톤소리3회 송출 → OFF 주기값 입력 → 톤소리1회 송출 → * →프로그램모드

- 국선음 주기여유 설정(*126)

*126 → 톤소리1회 송출 → ON 주기값 입력 →톤소리1회 송출 → OFF 주기값 입력 → 프로그램모드

- 호출음 주기여유 설정(*127)

*127 → 톤소리1회 송출 → ON주기값 입력  → 톤소리1회 송출 → OFF 주기값 입력 → 프로그램모드

- 화중음 주기여유 설정(*128)

*127 → 톤소리1회 송출 → ON주기값 입력 → 톤소리1회 송출 → OFF 주기값 입력 → 프로그램모드

PROGRAM_IN:*123

**

CALL_CY:90#

101*

CALL_CY:200#

201*

CALL_CY:*

*

PROGRAM_IN:*124

**

BUSY_CY:50#

40*

BUSY_CY:51#

41*

BUSY_CY:*

*

PROGRAM_IN:*126

**

LINE_MG:10#

*

LINE_MG:10#

0*

ERR_CY:*

*

PROGRAM_IN:*125

**

ERR_CY:20#

30*

ERR_CY:30#

20*

PROGRAM_IN:*127

**

CALL_MG:10#

*

CALL_MG:10#

*

PROGRAM_IN:*128

**

BUSY_MG:10#

*

BUSY_MG:10#

*

- 에러음 주기여유 설정  (*129)

*129→ 톤소리 1회 송출 → ON 주기값 입력 → 톤소리1회 송출 → OFF 주기값 입력 → 프로그램모드

- 국선음 주기체크(*130)

*130 → 톤소리3회 송출 → ON 주기값  입력→ 톤소리 3회 송출 → OFF 주기값 입력 → 톤소리1  회 송출 → * → 프로그램모드

- 주간안내 및 안내 인접번호 설정(*201)

*201 → 톤소리3회 송출 → 호분배 / 중계대 설정→ 톤소리2회 송출 → 안내단축번호 설정 → 톤소리4회 송출 →  인접번호 설정(최대 5개까지 설정가능) → 프로그램모드

- 야간안내 및 안내 인접번호 설정(*202)

*202 → 톤소리3회 송출 → 호분배 / 중계대 설정 →톤소리2회 송출 → 안내단축번호 설정 → 톤소리4회 송출 → 인접번호 설정(최대 5개까지 설정가능) → 프로그램모드

- 휴일안내 및 안내 인접번호 설정(*203)

*203 → 톤소리3회 송출 → 호분배 / 중계대 설정  → 톤소리2회 송출 → 안내단축번호 설정 →톤소리4회 송출 → 인접번호 설정(최대 5개가지 설정가능) → 프로그램 모드

- 점심안내 및 안내 인접번호 설정(*204)

*204 → 톤소리3회 송출 → 호분배 / 중계대 설정 → 톤소리2회 송출 → 안내단축번호 설정 → 톤소리4회 송출 → 인접번호 설정(최대5개까지 설정가능) → 프로그램 모드

PROGRAM_IN:*123

**

ERR_MG:10#

*

ERR_MG:10#

*

PROGRAM_IN:*130

**

LINE_CY:50#

40*

LINE_CY:51#

41*

LINE_CY:*

*

INFO_D:111*

100*

PROGRAM_IN:*125

**

INFO_D:11#

00*

INFO_D:0#

0*

INFO_N:111*

100*

PROGRAM_IN:*202

**

INFO_N:11#

00*

INFO_N:0#

0*

INFO_H:111*

100*

PROGRAM_IN:*203

**

INFO_H:11#

00*

INFO_H:0#

0*

INFO_L:111*

100*

PROGRAM_IN:*204

**

INFO_L:11#

00*

INFO_L:0#

0*

- 사용 금지된  내선번호 설정  (*301 ~ *309)

*301 ~ * 309→ 톤소리 1회 송출 → 거부번호 설정 → 톤소리1회 송출 → 거부번호 설정 → 프로그램모드

- 내선 및 내선 인접번호 설정(*401 ~ *450)

*401 ~ *450 → 톤소리2회 송출 → 호분배 설정→ 톤소리2회 송출 → 단축번호 설정 → 톤소리3  회 송출 → 인접번호 설정(최대 6개까지 설정 가능) → 프로그램모드

- 수화기 개별 녹음 설정(*501 ~ *543)

*501 ~ *543 → 톤소리2회 송출 → * 입력→ 톤소리4회 송출 → 수화기로 녹음 시작 → 종료시 *키 입력 → 프로그램모드

- 카세트 일괄녹음 설정(*600)

*600 → 톤소리2회 송출 → 카세트 Play 후 *키 입력 →톤소리4회 송출 → 상태표시창 화면과 녹음 메시지 일치여부 확인 → 메시지 녹음 끝난 후 톤소리4회 송출  → 프로그램모드

PROGRAM_IN:*301

**

REJ_01:300#

*

REJ_01:301#

*

PROGRAM_IN:*401

**

INT_01:0#

1*

INT_01:1#

2*

INT_01:100#

111*

PROGRAM_IN:*501

**

Ready Rec. 01

**

Ready Rec. 01

01 : Day Msg

Ready Rec. All*

Silence

PROGRAM_IN:*600

**

Ready Rec. All*

**

Ready Rec. All*

01 : Day Msg

Ready Rec. All*

Silence

Ready Rec. All*

02:Night Msg

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

03:Holiday Msg

Ready Rec. All*

Silence

Ready Rec. All*

04:Lunch Msg

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

05:Line Busy Msg

Ready Rec. All*

Silence

Ready Rec. All*

06:No Response

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

07:Wrong Number

Ready Rec. All*

Silecce

Ready Rec. All*

08:Day Connect

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

09:Night Connect

Ready Rec. All*

Silence

Ready Rec. All*

10:Connxct Msg

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

11:Neighbor Msg

Ready Rec. All*

Silence

Ready Rec. All*

12:Disconnect

Ready Rec. All Silence

Ready Rec. All*

33:Holding Msg

Ready Rec. All*

14:Sub Msg 01~26

Ready Rec. All Silence

PROGRAM_IN:

**

- 카세트 개별녹음(*601 ~ *643) 

*601 ~ *643 → 톤소리2회 송출 → 카세트 Play후 *키 입력 → 톤소리4회 송출 → 메시지와 상태 표시창 일치여부 확인 →  프로그램모드

PROGRAM_IN:*611

**

Ready Rec. 11

**

Ready Rec. 11

11:Neighbor Msg

- 메시지 일괄 삭제(*700) 

*700→ 톤소리2회 송출 → * 입력 → 메시지 지운 후 자동 프로그램 모드로 나옴

PROGRAM_IN:*700

**

Ready Erase. All

**

Ready Erase. All

Processing Erase

- 메시지 개별 삭제(*701 ~ *743) 

*701→ 톤소리2회 송출 → * 입력 → 메시지 지운 후 자동 프로그램 모드로 나옴

PROGRAM_IN:*701

**

Ready Erase 01

**

Ready Erase 01

Erasing Msg 01

- 메시지 일괄 청취(*800) 

*800→ 톤소리2회 송출 → * 입력 → 메시지 청취(청취 중 *키 입력 → 프로그램 모드 전환)

PROGRAM_IN:*800

**

Ready Play All

**

Ready Play

Playing…

- 메시지 개별 청취(*801 ~ *843) 

*800→ 톤소리2회 송출 → * 입력 → 메시지 청취(청취 중 *키 입력 → 프로그램 모드 전환)

PROGRAM_IN:*801

**

Ready Play 01

**

Ready Play 01

****

고객 서비스 정보

담당 : 최 영 두 과장   전화번호 : 02-2169-0156

펙스 : 02-2169-0000    E - mail  :sml@solu.co.kr

홈페이지 : www.solu.co.kr